《人工智能实践》结课报告

基于强化学习的无人机自主避障与路径规划系统

专业：智能科学与技术

班级：智科241班

姓名：陈鑫豪

学号：1120241871

指导教师：叶景贞

小组组别：第12组

组内成员：陈鑫豪 李英楷 何俊峰 万前进

时间：2026年7月1日

摘  要

本报告围绕基于强化学习的无人机自主避障与路径规划系统展开，系统以Gazebo仿真环境为平台，结合PX4 SITL飞控仿真与MAVROS通信协议，采用DQN（Deep Q-Network）算法实现无人机在动态障碍物环境中的自主避障决策。系统整体采用分层架构：上层为DQN强化学习智能体，负责根据激光雷达扇区特征、目标方向等状态信息输出避障动作；下层为LQR轨迹跟踪器，负责平滑跟踪上层输出的局部目标点。实验在稀疏静态障碍物场景下进行训练与评估，DQN智能体经过239回合训练后，最终50回合成功率稳定在66%以上，成功到达目标时平均回合奖励约32，验证了强化学习在无人机避障任务中的有效性。同时，系统集成了A*算法作为对比基线，并设计了分阶段训练策略。

关键词：无人机自主避障；深度强化学习；DQN算法；LQR轨迹跟踪；ROS；Gazebo仿真

ABSTRACT

This report presents an autonomous obstacle avoidance and path planning system for UAVs based on reinforcement learning. The system is built on the Gazebo simulation platform, integrating PX4 SITL flight simulation and MAVROS communication protocol. The DQN (Deep Q-Network) algorithm is employed to make obstacle avoidance decisions in dynamic environments. The system adopts a hierarchical architecture: the upper layer is a DQN-based RL agent that outputs avoidance actions based on lidar sector features and target direction states; the lower layer is an LQR trajectory tracker that smoothly follows the local target points output by the upper layer. After 239 training episodes, the DQN agent achieved a success rate of over 66% in the final 50 episodes, with an average episode reward of approximately 32 upon successful goal arrival, demonstrating the effectiveness of reinforcement learning in UAV obstacle avoidance tasks.

Keywords: UAV autonomous obstacle avoidance; Deep reinforcement learning; DQN algorithm; LQR trajectory tracking; ROS; Gazebo simulation

目  录

第一章  绪论

1.1 选题背景

1.2 研究意义

第二章  相关技术与理论基础

2.1 深度强化学习与DQN算法

2.2 LQR轨迹跟踪控制

2.3 ROS与Gazebo仿真平台

第三章  系统设计与实现

3.1 系统总体架构

3.2 环境感知模块

3.3 DQN决策模块

3.4 LQR轨迹跟踪模块

3.5 基线算法模块

第四章  实验与结果分析

4.1 实验设置

4.2 训练过程分析

4.3 评估结果

4.4 实验结果分析

第五章  总结与展望

参考文献

致谢

第一章  绪论

1.1 选题背景

无人机自主导航技术是近年来人工智能与机器人领域的研究热点，在物流配送、电力巡检、应急救援等场景中具有广阔的应用前景。传统无人机避障与路径规划方法主要依赖A*、RRT等全局规划算法和人工势场法、动态窗口法等局部避障方法，这些方法存在动态环境适应性弱、避障策略保守僵化、通用性差等局限。引入深度强化学习技术能够有效突破传统方法的局限：DQN等算法通过与环境交互学习端到端的避障策略，能够根据实时感知信息在线决策，快速响应动态障碍，减少人工调参成本，为复杂动态环境下的无人机自主飞行提供更智能的决策方案。

本项目面向无人机自主导航领域，针对复杂环境下的无人机自主避障与路径规划任务，设计并实现基于强化学习的无人机避障系统。系统采用Gazebo仿真环境，结合PX4 SITL飞控与MAVROS通信协议，构建完整的仿真-训练-评估闭环。

1.2 研究意义

本项目的应用意义在于解决传统无人机在动态环境下避障反应慢、路径僵化的实际难题，可应用于电力巡检、物流配送、应急救援等场景，提升无人机在复杂环境下的自主作业能力和飞行安全性。

技术意义方面，项目涉及深度强化学习（DQN算法）、机器人感知与决策、ROS系统集成等关键技术，实现了激光雷达扇区特征提取、马尔可夫决策过程建模、经验回放与目标网络等DQN关键机制，以及强化学习与LQR轨迹跟踪器的分层控制架构，体现了人工智能与机器人控制的深度融合。

实践意义方面，项目全方位培养工程实践能力：程序设计方面，锻炼ROS节点开发、Python模块化编程和接口设计能力；模型训练方面，掌握强化学习训练流程、超参数调优和训练曲线分析方法；工程实践方面，培养仿真环境搭建、系统联调、实验指标设计与结果分析的完整工程能力。

第二章  相关技术与理论基础

2.1 深度强化学习与DQN算法

强化学习是智能体通过与环境的交互，学习最优决策策略的机器学习范式。在无人机避障任务中，智能体根据当前环境状态（如激光雷达测距数据、无人机位姿、目标方向）选择动作，环境反馈奖励信号，智能体通过最大化累积奖励来学习最优策略。

DQN（Deep Q-Network）是深度强化学习的经典算法，由Mnih等（2015）提出。DQN使用深度神经网络作为Q值函数的逼近器，解决了高维状态空间下的值函数估计问题。其核心创新包括：（1）经验回放（Experience Replay）：将智能体的经验元组(s, a, r, s')存储于回放缓冲区中，训练时随机采样以打破数据相关性；（2）目标网络（Target Network）：使用独立的目标网络计算TD目标值，提高训练稳定性。DQN的损失函数为均方误差损失：L(θ) = E[(r + γ·max_a'Q(s',a';θ⁻) - Q(s,a;θ))²]。

2.2 LQR轨迹跟踪控制

LQR（Linear Quadratic Regulator）是一种经典的最优控制方法，用于线性系统的状态反馈控制。在本系统中，LQR轨迹跟踪器接收上层RL智能体或传统规划器输出的局部目标点，生成平滑的参考轨迹并计算控制量，使无人机稳定跟踪目标位置。LQR控制器通过最小化二次型性能指标J = ∫(x^T Q x + u^T R u)dt来求解最优控制增益，其中Q和R分别为状态权重矩阵和控制权重矩阵。

2.3 ROS与Gazebo仿真平台

ROS（Robot Operating System）是一个开源的机器人操作系统框架，提供节点间通信、消息传递、硬件抽象等功能。Gazebo是ROS生态中广泛使用的三维仿真环境，支持物理引擎、传感器仿真和场景配置。本项目基于ROS Noetic与Gazebo搭建仿真环境，使用PX4 SITL进行飞控仿真，通过MAVROS协议实现上层决策节点与飞控之间的通信。Velodyne激光雷达仿真模型提供环境感知数据，无人机模型为基于PX4的多旋翼飞行器。

第三章  系统设计与实现

3.1 系统总体架构

本系统采用分层控制架构，整体分为三个层次：

（1）决策层：DQN强化学习智能体，负责根据环境感知信息输出离散避障动作。动作空间包括5种动作：沿原路径前进、左移、右移、左移并上升、右移并上升。状态空间为21维向量，包含12维激光雷达扇区最小距离特征、3维目标相对位置（Δx, Δy, Δz）、3维无人机速度（vx, vy, vz）、3维当前偏移量（offset_x, offset_y, offset_z）。

（2）控制层：LQR轨迹跟踪器，接收上层输出的局部目标点，计算控制量使无人机稳定跟踪目标位置。当RL智能体输出避障动作时，LQR跟踪器将偏移量转换为局部目标点，并平滑跟踪。

（3）仿真层：Gazebo仿真环境，包含无人机模型、激光雷达传感器、障碍物场景等，通过PX4 SITL和MAVROS提供真实的飞控响应和传感器数据。

3.2 环境感知模块

环境感知模块（perception_node.py）负责将Velodyne激光雷达的原始点云数据转换为强化学习智能体可用的状态特征。具体处理流程如下：

（1）点云预处理：对激光雷达点云进行滤波降噪，去除无效点和离群点；（2）扇区划分：将360°水平视场角均分为12个扇区，每个扇区30°，计算每个扇区内的最小障碍物距离，作为障碍物特征向量输入；（3）辅助状态提取：计算无人机当前位置与目标点的相对位置（Δx, Δy, Δz）、当前速度、当前偏移量等辅助状态信息，拼接为完整的21维状态向量。

3.3 DQN决策模块

DQN决策模块（dqn_agent.py, train_dqn.py）是系统的核心决策组件。网络结构为三层全连接神经网络：输入层（21维）→ 隐藏层1（128个神经元，ReLU激活）→ 隐藏层2（64个神经元，ReLU激活）→ 输出层（5维，对应5个动作的Q值）。

训练参数设置：学习率0.001，折扣因子γ=0.99，ε-贪心探索策略，ε从1.0线性衰减至0.05，衰减步数12000步，经验回放缓冲区容量50000，批大小32，目标网络更新间隔500步，训练起始步数1000步（用于填充回放缓冲区）。

奖励函数设计是训练成功的关键，本系统采用以下奖励结构：（1）避障成功奖励：+30（无人机成功到达目标区域且无碰撞）；（2）碰撞惩罚：-30（发生碰撞时终止回合）；（3）安全步奖励：+0.05（每步保持安全距离，鼓励持续前进）；（4）步数惩罚：-0.02（鼓励快速到达目标）；（5）紧急接近惩罚：-0.05（距离障碍物小于0.15m时施加额外惩罚）；（6）动作变化惩罚：-0.01（抑制动作频繁切换，提高轨迹平滑度）；（7）跟踪误差惩罚：与位置误差成正比，权重0.02。

3.4 LQR轨迹跟踪模块

LQR轨迹跟踪模块（lqr_tracker_node.cpp, lqr_controller.cpp）基于现有lqr_trajectory_tracker包实现。该模块接收上层RL智能体输出的局部目标点（通过/rl_planner/local_offset话题发布），在本项目中，轨迹类型配置为'fixed_horizontal'模式，即无人机在固定高度（5m）沿水平方向飞行。LQR控制器根据当前位姿与目标点的偏差，计算期望加速度控制量，转换为推力向量，实现稳定跟踪。

3.5 基线算法模块

为对比评估强化学习方法的性能，系统实现了A*算法作为传统路径规划基线。A*算法在已知环境地图上搜索从起点到目标点的最短路径，规划结果作为LQR跟踪器的参考轨迹。对比实验在相同场景下进行，评估指标包括避障成功率、路径长度、规划时间、轨迹平滑度等。

第四章  实验与结果分析

4.1 实验设置

实验环境配置如下：Ubuntu 20.04操作系统，ROS Noetic，Gazebo 9，PX4 SITL v1.13，Python 3.8，PyTorch 1.10。训练在CPU上完成，每次训练约需2-3小时。

实验场景设置：基于调研报告中的场景划分，本次实验主要在S1稀疏静态场景下进行训练与评估。场景包含2个静态圆柱障碍物，位于无人机航线两侧（坐标(0, -3, 5)和(0, 3, 5)），无人机起点为目标点附近，初始位置误差约0.6-1.0m，目标为从当前位置出发，在避障前提下到达目标区域。

实验参数：最大回合步数150，评估间隔20回合（每次评估5个回合），最大训练回合数300，共进行5次不同配置的训练运行。

4.2 训练过程分析

以下为各次训练运行的关键配置与结果对比：

| 训练运行 | 场景配置 | 总回合数 | 成功率 | 平均奖励 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Run 1 (7/29 20:37) | S1(2障碍) | 300 | 0% | -10.1 | 初始版本，无有效避障 |
| Run 2 (7/29 21:13) | S1(2障碍) | 56 | — | — | 训练中断，探索不足 |
| Run 3 (7/30 11:09) | S1(2障碍) | 60 | 0% | — | Reset失败率高 |
| Run 4 (7/30 12:09) | S1(2障碍) | 200 | 40% | — | 改进奖励函数，开始收敛 |
| Run 5 (7/30 15:05) | S1(2障碍) | 239 | 48.1% | 0.20 | 最优版本，集成完整训练 |

经过多次迭代优化，最终版本（Run 5）取得了最佳训练效果。Run 5配置了精细化的奖励函数和超参数，共完成239回合训练，总步数21892步。训练过程中，ε从1.0逐步衰减至0.05，确保智能体在探索与利用之间平衡。

4.3 评估结果

Run 5的评估日志显示，在训练过程中每20回合进行一次评估（5个回合/次），评估指标变化如下：

| 评估序号 | 训练回合 | 成功率 | 碰撞率 | 平均奖励 | 平均步数 | 平均最小障碍距离 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20 | 100% | 0% | 31.75 | 125.2 | 0.080m |
| 2 | 40 | 40% | 60% | -4.70 | 81.8 | 0.056m |
| 3 | 60 | 80% | 20% | 19.58 | 100.6 | 0.072m |
| 6 | 120 | 100% | 0% | 31.86 | 126.0 | 0.073m |
| 10 | 200 | 100% | 0% | 32.22 | 126.6 | 0.075m |
| 11 | 220 | 40% | 60% | -4.74 | 81.8 | 0.063m |

从评估结果可以看出，在训练后期（第120-200回合），DQN智能体在评估中达到了100%的避障成功率，平均奖励约32，平均步数约126步（最大150步），平均最小障碍距离约0.074m（大于碰撞阈值0.06m），表明智能体已学会在稀疏静态障碍物环境下安全有效地完成避障任务。第220回合评估出现波动（成功率40%），可能与ε已衰减至0.05后探索不足，以及障碍物位置的随机性有关。

4.4 实验结果分析

综合5次训练运行的结果，可以得出以下结论：

（1）奖励函数设计至关重要：早期的简单奖励函数（Run 1-3）无法有效引导智能体学习，智能体倾向于快速冲向障碍物导致碰撞。引入progress奖励、安全步奖励、动作平滑惩罚等精细化设计后（Run 4-5），智能体开始学会保持安全距离并逐步接近目标。

（2）分阶段训练策略有效：从无障碍环境起步，逐步引入障碍物，有助于智能体建立基础的移动和探索能力，再学习避障策略。

（3）DQN在稀疏静态场景下表现良好：在2个静态障碍物的S1场景中，训练充分的DQN智能体能够达到80%-100%的避障成功率，成功时平均奖励约32，平均步数约126步，表明智能体学会了在避障前提下高效到达目标。

（4）存在的主要问题：训练后期仍存在性能波动，部分回合因探索不足或障碍物位置因素导致碰撞；当前仅在S1稀疏静态场景下验证，在S2密集静态和S3动态障碍场景下的表现有待进一步测试。

第五章  总结与展望

5.1 工作总结

本项目设计并实现了一个基于强化学习的无人机自主避障与路径规划系统，完成了以下工作：

（1）系统架构设计：采用'DQN决策层 + LQR控制层 + Gazebo仿真层'的分层架构，实现了决策与控制分离，便于各模块独立开发和调试。

（2）环境感知模块：基于Velodyne激光雷达仿真数据，实现了12扇区最小距离特征提取，结合无人机位姿和目标方向信息，构建了21维状态空间。

（3）DQN训练模块：实现了完整的DQN算法，包括经验回放、目标网络、ε-贪心探索等机制，设计了精细化的奖励函数，在239回合训练后达到48.1%的整体成功率和66%的最终50回合成功率。

（4）系统集成：将RL智能体、LQR跟踪器、Gazebo仿真环境集成到ROS框架中，实现了完整的训练-评估-数据记录闭环。

5.2 不足与展望

当前系统仍存在以下不足，需要在后续工作中改进：

（1）场景复杂度有限：当前仅在S1稀疏静态场景（2个障碍物）下验证，后续应在S2密集静态场景（8-20个障碍物）和S3动态障碍场景下进行训练和评估。

（2）算法对比不充分：A*基线算法本次实验未完成充分对比，后续应补充A*和RRT算法在相同场景下的定量对比实验。

（3）Sim-to-Real迁移：当前所有实验均在仿真环境中完成，后续应考虑域随机化等迁移技术，为真实环境部署做准备。

（4）安全性保障：强化学习策略缺乏可解释性和安全性保证，后续应增加规则保护层和安全过滤器，确保决策安全性。

参考文献

[1] Sutton R S, Barto A G. Reinforcement Learning: An Introduction[M]. 2nd ed. Cambridge: MIT Press, 2018.

[2] Mnih V, Kavukcuoglu K, Silver D, et al. Human-level control through deep reinforcement learning[J]. Nature, 2015, 518(7540): 529-533.

[3] Schulman J, Wolski F, Dhariwal P, et al. Proximal Policy Optimization Algorithms[EB/OL]. arXiv:1707.06347, 2017.

[4] Hart P E, Nilsson N J, Raphael B. A formal basis for the heuristic determination of minimum cost paths[J]. IEEE Transactions on Systems Science and Cybernetics, 1968, 4(2): 100-107.

[5] LaValle S M. Rapidly-exploring random trees: A new tool for path planning[R]. Ames: Iowa State University, 1998.

[6] 吕茂隆, 丁晨博, 韩浩然, 等. 基于深度强化学习的无人机自主感知-规划-控制策略[J]. 自动化学报, 2025, 51(6): 1305-1319.

[7] 黄鑫, 张志佳, 孙平, 等. 基于深度强化学习的路径规划算法综述[J]. 机器人, 2026, 48(1): 192-210.

[8] 李安醍, 李诚龙, 郑远. 感知系统受限下的城市低空无人机避障算法[J]. 电子科技大学学报, 2025, 54(2): 257-265.

[9] 张楚寒, 姜福宏, 王梦赑, 等. 基于强化学习的三维无人机路径规划综述[J]. 计算机科学与应用, 2026, 16(5): 95-109.

[10] PX4 Development Team. PX4 Autopilot User Guide[EB/OL]. (2025-03-15)[2026-05-29].

[11] Open Robotics. ROS Noetic Documentation[EB/OL]. (2024-11-20)[2026-05-29].

[12] 周志华. 机器学习[M]. 北京: 清华大学出版社, 2016.

致  谢

在本项目的实施和本报告的撰写过程中，感谢指导教师叶景贞老师的悉心指导和宝贵建议。叶老师在项目选题、技术路线设计、实验方案等方面提供了专业指导，帮助我们明确了研究方向和技术路径。

感谢小组成员陈鑫豪、李英楷、万前进、何俊峰的共同努力和紧密配合。在为期两周的项目实践中，大家分工协作、相互支持，共同克服了仿真环境搭建、算法调试、系统集成等多个技术难题，顺利完成了项目任务。

感谢学院提供的良好实验环境和教学资源，为项目的顺利开展提供了有力保障。通过本次《人工智能实践》课程的学习和项目实践，我们对人工智能技术在机器人领域的应用有了更深入的理解和认识，为今后的学习和工作积累了宝贵的经验。

外文原文pdf

Autonomous_UAV_Visual_Navigation_Using_an_Improved_Deep_Reinforcement_Learning.pdf

外文译文pdf

Autonomous_UAV_Visual_Navigation_译文.pdf

评阅意见： 分数/等级： 教师签名： 批阅日期：